Технические требования для макета под боковую печать колонки Яндекс.Станция Миди

Оглавление

Общие требования	1

Растровое изображение	2

Позиционирование	2

Общие требования

- Использовать наш технический трафарет

- Масштаб 1:1.

- Формат макета: AI, CDR (до 20 версии (2018 год) включительно), PDF, EPS.

- В макете не должно быть лишних элементов, кроме самого макета и трафарета.

- Цветовая модель макета – CMYK. При использования других цветовых моделей, цветопередача будет завесить от программного обеспечения принтера (как принтер переведет НЕ CMYK в CMYK – так и будет печататься).

- Цвета “золото” или “серебро” не возможны к печати.

- Шрифты высотой не менее 5 мм. Весь шрифт должен быть переведен в кривые.

- Наименьшая возможная толщина линии:

  - Если печать линий идет белым цветом - 0.5 мм

  - Если печать линий идет цветом - 0.8 мм

- Белый цвет в CMYK, должен быть белым (Значение всех цветов 0%).

- Никаких лишних обтравочных масок.

- Все линии элементов макета должны быть сведены в одно целое (пример: квадрат должен быть замкнутым, не состоять из отдельных линий).

- Не использовать внутреннее растровое текстурирование (если эти эффекты использовались, то их нужно отрастрировать).

Растровое изображение

Растровое изображение не печатаются! Ваш макет должен быть в векторном формате.

Обратите внимание

На данный момент технический трафарет корректно работает с Adobe Illustrator.

Позиционирование

Примечания:

Технический трафарет - векторный файл, с возможной областью печати и с нанесением технических областей.

Технический трафарет для Яндекс.Станция.Миди

- Красным цветом выделены технические зоны, на которые макет не должен заходить. Вся остальная монтажная область печати доступна к нанесению макета.

- На закруглениях колонки печать не ведется, учитывайте это.

- Печать “в края” сверху и снизу колонки недоступны.

- При печати макета на колонку, возможен сдвиг рисунка до 2 мм по осям.

- В слоях есть “выбор цвета”. Пользуйтесь им, чтобы грамотно подобрать цветовую палитру макета к фону колонки. Основной совет: на темных колонках выбирайте светлые цвета, и наоборот.

- Монтажные области подписаны по сторонам колонки.