Технические требования для макета под печать на панели управления колонки Яндекс.Станция Миди

Оглавление

Общие требования	1

Растровое изображение	2

Позиционирование	2

Общие требования

- Использовать наш технический трафарет

- Масштаб 1:1.

- Формат макета: AI, CDR (до 20 версии (2018 год) включительно), PDF, EPS.

- В макете не должно быть лишних элементов, кроме самого макета и трафарета.

- Цветовая модель макета – CMYK. При использования других цветовых моделей, цветопередача будет завесить от программного обеспечения принтера (как принтер переведет НЕ CMYK в CMYK – так и будет печататься).

- Цвета “золото” или “серебро” не возможны к печати.

- Шрифты высотой не менее 5 мм. Весь шрифт должен быть переведен в кривые.

- Наименьшая возможная толщина линии:

  - Если печать линий идет белым цветом - 0.5 мм

  - Если печать линий идет цветом - 0.8 мм

- Белый цвет в CMYK, должен быть белым (Значение всех цветов 0%).

- Никаких лишних обтравочных масок.

- Все линии элементов макета должны быть сведены в одно целое (пример: квадрат должен быть замкнутым, не состоять из отдельных линий).

- Не использовать внутреннее растровое текстурирование (если эти эффекты использовались, то их нужно отрастрировать).

Растровое изображение

Растровое изображение не печатаются! Ваш макет должен быть в векторном формате.

Позиционирование

Примечания:

Технический трафарет - векторный файл, с возможной областью печати и с нанесением технических областей.

Технический трафарет для Яндекс.Станция.Миди

- Красным цветом выделены технические зоны, на которые макет не должен заходить. Вся остальная монтажная область печати доступна к нанесению макета.

- При печати макета на колонку, возможен сдвиг рисунка до 2 мм по осям.

- В слоях вы можете найти SafeZone и Mockup. SafeZone служит для обозначения зон, на котором печать НЕ ВЕДЕТСЯ, а слой Mockup - для визуализации вашего дизайна

Убедительная просьба - располагайте свой макет в слое Design или в ином слое, за исключением SafeZone и Mockup слоя. Это помогает нам оперативнее подгатавливать ваши макеты